Système Modulaire Industrie 4.0

| Caractéristiques minimales exigées | Caractéristiques offertes | Quantités |
| --- | --- | --- |
| Système de production modulaire et extensible, composé d'au moins 4 stations. L'ensemble du système doit pouvoir réaliser une application industrielle, qui mettra en œuvre la notion d'industrie 4.0, avec au moins : - Programmation et intégration d'écrans tactiles industriels - Visualisation des données en direct des systèmes industriels - Intégration et configuration de capteurs intelligents basés sur IO-Link - Application d'OPC-UA et d'autres protocoles de communication industriels comme TCP/IP - Mise en réseau de composants industriels dans le cadre du MES (par exemple OPC-UA, IO-Link, Profinet, TCP-IP, Node-RED) - Application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (Machine Learning) dans un environnement de production - Application d'interfaces homme-machine modernes telles que la réalité augmentée (RA) dans un environnement industriel - Intégration de composants RFID dans un environnement de production - Fabrication de produits hautement personnalisés déclenchée par une boutique en ligne intégrée Le Système doit être équipée de trois types de différents capteurs intelligents Le système doit être équipé d'un simulateur d'erreurs. Le système doit être équipée d'une caméra contrôle qualité, 8M pixels ou plus Chaque station doit pouvoir fonctionner seule, ou combinée avec les autres stations. Chaque station doit être montée sur chariot mobile. Chaque station doit être équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence La station 1 doit pouvoir isoler une pièce pour être décrite par un capteur RFID La station 2 doit pourvoir lire le tag RFID, et selon la tâche programmée, la station décide de la suite du traitement. La station 3 doit pouvoir prendre des mesures analogiques précises tel que la hauteur d'une pièce et son poids et afficher les données en temps réel La station 4 doit pouvoir faire le tri sur 2 glissières, ou la prochaine station, en fonction des informations qui sont enregistrées sur la pièce. Chaque station doit être livré avec son automate programmable industriel, modulaire, écran LCD intégré. Caractéristiques minimums : 16E/16S TOR, 5E/2S analogiques, Mémoire de travail 250ko, Mémoire données 1MB, carte mémoire de 24MB Chaque API doit être livré avec son câble et son logiciel de programmation. La communication entre les API doit se faire via bus de terrain, type TCP/IP avec un serveur OPC-UA. Interface HMI tactile de 7" couleur Une station MES avec écran tactile de 27" pouvant gérer au moins 16 produits différents Compresseur silencieux 45dB(A) au maximum, 8 bars, 50l/min. Dimensions maximums du système : 225x75x180 cm (LxPxH), L'ensemble doit être livré sur site, installé, et mis en route, avec trois journées de formation. |  | 1 |